Пояснительная записка.

В связи с введением санкций возникла проблема покупки серверного оборудования.  В первую очередь необходимо приобрести жесткие диски для системы хранения данных (СХД), вместо персональных компьютеров. Серверное оборудование имеет более важное значение для непрерывной работы компании, чем запланированная ранее покупка персональных компьютеров (моноблоков).

Для реализации проекта построения отказоустойчивого кластера серверов необходимо приобрести твердотельные диски аналогичные тем, что уже установлены в СХД, а именно: HPE 1.92TB SAS 24G.

При изучении рынка предложений было выявлено, что в свободной продаже данный тип дисков отсутствует. Были сделаны запросы о наличии и цене нескольким поставщикам. В ответ были предоставлены коммерческие предложения. Наилучшую цену предложила компания ООО «БизнесПРО».

На данный момент необходимо приобрести в СХД используемые ранее диски с прежней пропускной способностью передачи данных 24 G. Если взять 12G вся система будет работать медленнее, что приведет к затормаживанию ИТ сервисов. В частности, СУБД (SQL Server) очень сильно зависит от скорости работы дисковой подсистемы и с большей долей вероятности, производительность ее упадет. Если будут установлены диски с меньшей производительностью все сервисы 1С (билинговые системы) начнут подтормаживать. Учитывая, что Билинговая система юридических лиц в эксплуатацию еще не ввелась, то можно предположить, что после ввода ситуация с нагрузкой на данную СХД возрастет.

При использовании уже установленных в систему дисков меньшего объема произойдет переиндексация по наименьшему объему диска (Он должен быть не менее 1,92 ТБ). Что приведет к потере части логического объёма (пространства).

При модернизации СХД будет иметь больший объем логического массива, что обеспечит возможность перевода всех ИТ сервисов компании на отказоустойчивую архитектуру.