ООО «Луидор», Почтовый адрес: Нижний Новгород, ул. Ларина,18, тел./факс: (8312),275-96-00, 466-83-84. Юридический адрес: 603079, Россия, Нижний Новгород, Московское шоссе, 94 «А»

ИНН/КПП 5260055963/525701001; р/сч 40702810142020000314 в Волго-Вятском банке Сбербанка России, к/сч 30101810900000000603; БИК 042202603; ОКПО 25607370; ОКОНХ 71100, 71200

___________Коммерческое предложение_____________

### Газ 27527, 6+1 мест

### Газ 27527, EvoTech 2,7  кол. Мест  6+1.

### Привод 4х4

### Гарантия на автомобиль: 2 года или  80т. км. Пробега

### (что из условий наступит ранее)

Технические характеристики ГАЗ 27527:

|  | ГАЗ 27527 |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х4 |
| Общее число мест | 7 |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 |
| Шины | 185/75 R16, 215/65 R16 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Раздаточная коробка (для автомобилей типа 4х4) | Механическая, пятиступенчатая. |
| Главная передача | Гипоидная. |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (или без него |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и р |

### Габариты ГАЗ 27527:

|  | ГАЗ 27527 |
| --- | --- |
| A) Габаритная длина, мм | 4810 |
| B) Габаритная ширина по зеркалам; по кабине; по бортовой платформе, мм | 2380; 2075 |
| C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2200 |
| D) Передний свес, мм | 1030 |
| E) Колесная база, мм | 2760 |
| F) Задний свес, мм | 1020 |
| G) Ширина колеи передних колес, мм | 1700 |
| H) Ширина колеи задних колес, мм | 1700 |
| I) Дорожный просвет, мм | 150 |

### Технические характеристики ДВС:

| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| --- | --- |
| Модель | EvoTech 2,7 |
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, четырёхтактный бензиновый двигатель с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажигания |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5 и 92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,690 |
| Степень сжатия | 10 |
| Максимальный крутящий момент (нетто), Н*м (кГс/м) при об/мин. | 220,5 (22,5) при 2350 |
| Номинальная мощность (нетто), кВт (л.с.) при об/мин. | 78,5 (106,8) при оборотах 4000 |
| Экологический класс | Евро-2 |

|  | С уважением, руководитель центра реализации Намняк Василий Васильевич Отдел реализации коммерческого транспорта группы «ГАЗ» Телефоны: (831) 275-96-00 (доб. 1317) моб.: 8-951-905-51-17.8-908-757-46-41 E-mail: Namnakvv@luidor.ru Стоимость автомобиля с дв. EvoTech (бензин)=1 967 089 руб. Стоимость багажника с лестницей 184 000 руб. Стоимость документов 20 000 руб. |
| --- | --- |